Лабораторная работа. Настройка расширенных сетей VLAN, VTP и DTP

Топология

Таблица адресации

| Заголовок таблицы | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | VLAN 99 | 192.168.99.1 | 255.255.255.0 |
| S2 | VLAN 99 | 192.168.99.2 | 255.255.255.0 |
| S3 | VLAN 99 | 192.168.99.3 | 255.255.255.0 |
| PC-A | NIC | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 |
| PC-B | NIC | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 |
| PC-C | NIC | 192.168.10.2 | 255.255.255.0 |

Задачи

Часть 1. Настройка VTP

Часть 2. Настройка DTP

Часть 3. Добавление сетей VLAN и назначение портов

Часть 4. Настройка расширенной сети VLAN

Общие сведения/сценарий

По мере увеличения количества коммутаторов в сети усложняется управление сетями VLAN и магистралями. Протокол VTP позволяет сетевому администратору автоматизировать управление сетями VLAN. Автоматическое согласование магистралей между сетевыми устройствами управляется динамическим протоколом транкинга (DTP). Протокол DTP включен по умолчанию на коммутаторах Catalyst 2960 и Catalyst 3560.

В этой лабораторной работе вы настроите магистральные каналы между этими коммутаторами. Также необходимо будет настроить сервер и клиентов VTP в одном домене VTP. Кроме того, вы настроите расширенную сеть VLAN на одном из коммутаторов, назначите порты для сетей VLAN и проверите сквозное подключение к этой же VLAN.

Примечание. Используются коммутаторы Cisco Catalyst 2960s с Cisco IOS версии 15.0(2) (образ lanbasek9). Допускается использование других моделей коммутаторов и других версий Cisco IOS. В зависимости от модели устройства и версии Cisco IOS доступные команды и результаты их выполнения могут отличаться от тех, которые показаны в лабораторных работах.

Примечание. Убедитесь, что все настройки коммутатора удалены и загрузочная конфигурация отсутствует. Если вы не уверены, обратитесь к инструктору.

Необходимые ресурсы

3 коммутатора (Cisco 2960 с операционной системой Cisco IOS 15.0(2) (образ lanbasek9) или аналогичная модель)

3 ПК (Windows 7 или 8 с программой эмуляции терминала, например Tera Term)

Консольные кабели для настройки устройств Cisco IOS через консольные порты

Кабели Ethernet, расположенные в соответствии с топологией

Настройка VTP

Все коммутаторы будут настроены на использование VTP для обновлений сетей VLAN. S2 будет настроен в качестве сервера. Коммутаторы S1 и S3 будут настроены как клиенты. Они будут входить в домен VTP CCNA с паролем cisco.

Настройте S2 в качестве сервера VTP в домене CCNA с паролем cisco.

S2(config)# vtp domain CCNA

Changing VTP domain name from NULL to CCNA

S2(config)#

*Mar  1 00:03:44.193: %SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to CCNA.

S2(config)# vtp mode server

Device mode already VTP Server for VLANS.

S2(config)# vtp password cisco

Setting device VTP password to cisco

Настройте S1 и S3 в качестве клиентов VTP в домене CCNA с паролем cisco. Конфигурации VTP приведены ниже.

S1(config)# vtp domain CCNA

Changing VTP domain name from NULL to CCNA

S1(config)#

*Mar  1 00:03:44.193: %SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to CCNA.

S1(config)# vtp mode client

Device mode VTP client for VLANS.

S1(config)# vtp password cisco

Setting device VTP password to cisco

Проверьте конфигурации VTP, введя команду show vtp status на всех коммутаторах. Статус VTP для S3 приведен ниже.

S3# show vtp status

VTP Version capable             : 1 to 3

VTP version running             : 1

VTP Domain Name                 : CCNA

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

Device ID                       : 0cd9.96d2.3580

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Feature VLAN:

--------------

VTP Operating Mode                : Client

Maximum VLANs supported locally   : 255

Number of existing VLANs          : 5

Configuration Revision            : 0

MD5 digest                        : 0x8B 0x58 0x3D 0x9D 0x64 0xBE 0xD5 0xF6

0x62 0xCB 0x4B 0x50 0xE5 0x9C 0x6F 0xF6

Настройка динамического протокола транкинга (DTP)

Настройте динамические магистральные каналы между S1 и S2.

Введите команду show interfaces f0/1 switchport на коммутаторах S1 и S2.

Какой административный и оперативный режим у коммутационного порта f0/1?

____________________________________________________________________________________

В режиме интерфейсной настройки установите динамический магистральный канал между S1 и S2. Поскольку по умолчанию устанавливается режим dynamic auto, то только одну сторону канала необходимо перевести в режим dynamic desirable.

S1(config)# interface f0/1

S1(config-if)# switchport mode dynamic desirable

S1(config-if)#

*Mar  1 00:30:45.082: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

*Mar  1 0:30:48.102: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Проверьте магистральный канал между коммутаторами S1 и S2 с помощью команды show interfaces trunk.

S1# show interfaces trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan

Fa0/1       desirable        802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk

Fa0/1       1-4094

Port        Vlans allowed and active in management domain

Fa0/1       1

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Fa0/1       none

S2# show interfaces trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan

Fa0/1       auto             802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk

Fa0/1       1-4094

Port        Vlans allowed and active in management domain

Fa0/1       1

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Fa0/1       1

Настройте статический магистральный канал между S1 и S3.

Между коммутаторами S1 и S3 установите статический магистральный канал с помощью команды switchport mode trunk в режиме интерфейсной настройки для порта F0/3.

S1(config)# interface f0/3

S1(config-if)# switchport mode trunk

Проверьте магистрали с помощью команды show interfaces trunk на коммутаторе S1.

S1# show interface trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan

Fa0/1       desirable        802.1q         trunking      1

Fa0/3       on               802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk

Fa0/1       1-4094

Fa0/3       1-4094

Port        Vlans allowed and active in management domain

Fa0/1       1

Fa0/3       1

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Fa0/1       none

Fa0/3       none

Настройте постоянную магистраль между коммутаторами S2 и S3.

Запишите команды, использованные для создания статической магистрали.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Добавление сетей VLAN и назначение портов

Добавьте сети VLAN на коммутаторах.

На коммутаторе S1 добавьте сеть VLAN 10.

S1(config)# vlan 10

Удалось ли вам создать сеть VLAN 10 на коммутаторе S1? Поясните ответ.

Добавьте следующие сети VLAN на коммутаторе S2.

| VLAN | Имя |
| --- | --- |
| 10 | Red |
| 20 | Blue |
| 30 | Yellow |
| 99 | Management |

S2(config)# vlan 10

S2(config-vlan)# name Red

S2(config-vlan)# vlan 20

S2(config-vlan)# name Blue

S2(config-vlan)# vlan 30

S2(config-vlan)# name Yellow

S2(config-vlan)# vlan 99

S2(config-vlan)# name Management

S2(config-vlan)# end

S2# show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6

Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10

Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14

Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18

Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22

Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2

10   Red                              active

20   Blue                             active

30   Yellow                           active

99   Management                       active

<выходные данные опущены>

Проверьте обновления VTP на коммутаторах S1 и S3.

Так как коммутатор S2 настроен как VTP-сервер, а коммутаторы S1 и S3 настроены как VTP-клиенты, коммутаторы S1 и S3 должны получить и применить информацию о сети VLAN от коммутатора S2.

Какие команды show вы использовали для проверки обновлений VTP на коммутаторах S1 и S3?

_______________________________________________________________________________________

Назначение портов сетям VLAN.

На этом шаге вам предстоит связать порты с сетями VLAN и настроить IP-адреса согласно следующей таблице.

| Назначение портов | VLAN | IP-адрес и префикс прикрепленного компьютера |
| --- | --- | --- |
| S1 F0/6 | VLAN 10 | PC-A: 192.168.10.1 /24 |
| S2 F0/18 | VLAN 20 | PC-B: 192.168.20.1 /24 |
| S3 F0/18 | VLAN 10 | PC-C: 192.168.10.2 /24 |

На коммутаторе S1 переведите порт F0/6 в режим доступа и назначьте его сети VLAN 10.

S1(config)# interface f0/6

S1(config-if)# switchport mode access

S1(config-if)# switchport access vlan 10

Повторите процедуру для порта F0/18 на коммутаторах S2 и S3. Назначьте сеть VLAN согласно данной таблице.

Назначьте IP-адреса компьютерам согласно данной таблице.

Настройте IP-адреса на коммутаторах.

На коммутаторе S1 назначьте IP-адрес интерфейсу SVI для сети VLAN 99 в соответствии с таблицей адресации и активируйте интерфейс.

S1(config)# interface vlan 99

S1(config-if)# ip address 192.168.99.1 255.255.255.0

S1(config-fi)# no shutdown

Повторите шаг a для коммутаторов S2 и S3.

Проверьте наличие сквозного соединения

Отправьте ping-запрос с компьютера PC-B на PC-A и проверьте результат. Поясните ответ.

____________________________________________________________________________________

Отправьте ping-запрос с компьютера PC-A на PC-C и проверьте результат. Поясните ответ.

____________________________________________________________________________________

Отправьте ping-запрос с коммутатора S1 на компьютер PC-A. Была ли проверка успешной? Поясните ответ.

____________________________________________________________________________________

Отправьте ping-запрос с коммутатора S2 на коммутатор S1. Была ли проверка успешной? Поясните ответ.

____________________________________________________________________________________

Настройка сети VLAN расширенного диапазона

Сеть VLAN расширенного диапазона — это сеть VLAN в диапазоне от 1025 до 4096. Так как сетями VLAN расширенного диапазона нельзя управлять с помощью VTP, необходимо перевести VTP в прозрачный режим. В этой части вам предстоит перевести VTP на коммутаторе S1 в прозрачный режим и создать сеть VLAN расширенного диапазона на коммутаторе S1.

Переведите VTP на коммутаторе S1 в прозрачный режим.

Переведите VTP на коммутаторе S1 в прозрачный режим.

S1(config)# vtp mode transparent

Setting device to VTP Transparent mode for VLANS.

S1(config)# exit

Проверьте режим VTP на коммутаторе S1.

S1# show vtp status

VTP Version capable             : 1 to 3

VTP version running             : 1

VTP Domain Name                 : CCNA

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

Device ID                       : 0cd9.96e2.3d00

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 02:36:11

Feature VLAN:

--------------

VTP Operating Mode                : Transparent

Maximum VLANs supported locally   : 255

Number of existing VLANs          : 9

Configuration Revision            : 0

MD5 digest                        : 0xB2 0x9A 0x11 0x5B 0xBF 0x2E 0xBF 0xAA

0x31 0x18 0xFF 0x2C 0x5E 0x54 0x0A 0xB7

Настройте сеть VLAN расширенного диапазона на коммутаторе S1.

Отобразите текущие конфигурации сети VLAN на коммутаторе S1.

Создайте сеть VLAN 2000 расширенного диапазона.

S1# conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

S1(config)# vlan 2000

S1(config-vlan)# end

Проверьте, что сеть VLAN создана правильно.

S1# show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/7

Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11

Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15

Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19

Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23

Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2

10   Red                              active    Fa0/6

20   Blue                             active

30   Yellow                           active

99   Management                       active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

2000 VLAN2000                         active

Вопросы для повторения

Каковы преимущества и недостатки использования VTP?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Сводная таблица по интерфейсам маршрутизаторов

| Сводная таблица по интерфейсам маршрутизаторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель маршрутизатора | Интерфейс Ethernet 1 | Интерфейс Ethernet 2 | Последовательный интерфейс 1 | Последовательный интерфейс 2 |
| 1800 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 1900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2801 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/1/0 (S0/1/0) | Serial 0/1/1 (S0/1/1) |
| 2811 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| Примечание. Чтобы определить конфигурацию маршрутизатора, можно посмотреть на интерфейсы и установить тип маршрутизатора и количество его интерфейсов. Перечислить все комбинации конфигураций для каждого класса маршрутизаторов невозможно. Эта таблица содержит идентификаторы для возможных комбинаций интерфейсов Ethernet и последовательных интерфейсов на устройстве. Другие типы интерфейсов в таблице не представлены, хотя они могут присутствовать в данном конкретном маршрутизаторе. В качестве примера можно привести интерфейс ISDN BRI. Строка в скобках — это официальное сокращение, которое можно использовать в командах Cisco IOS для обозначения интерфейса. |  |  |  |  |