Лабораторная работа. Настройка расширенных функций EIGRP для IPv4

Топология

Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | — |
|  | S0/0/0 (DCE) | 192.168.12.1 | 255.255.255.252 | — |
|  | S0/0/1 | 192.168.13.1 | 255.255.255.252 | — |
|  | Lo1 | 192.168.11.1 | 255.255.255.252 | Н/Д (недоступно) |
|  | Lo5 | 192.168.11.5 | 255.255.255.252 | — |
|  | Lo9 | 192.168.11.9 | 255.255.255.252 | — |
|  | Lo13 | 192.168.11.13 | 255.255.255.252 | — |
| R2 | G0/0 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 | — |
|  | S0/0/0 | 192.168.12.2 | 255.255.255.252 | — |
|  | S0/0/1 (DCE) | 192.168.23.1 | 255.255.255.252 | — |
|  | Lo1 | 192.168.22.1 | 255.255.255.252 | — |
| R3 | G0/0 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 | — |
|  | S0/0/0 (DCE) | 192.168.13.2 | 255.255.255.252 | — |
|  | S0/0/1 | 192.168.23.2 | 255.255.255.252 | — |
|  | Lo1 | 192.168.33.1 | 255.255.255.252 | Н/Д (недоступно) |
|  | Lo5 | 192.168.33.5 | 255.255.255.252 | — |
|  | Lo9 | 192.168.33.9 | 255.255.255.252 | — |
|  | Lo13 | 192.168.33.13 | 255.255.255.252 | — |
| PC-A | NIC | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC-B | NIC | 192.168.2.3 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |
| PC-C | NIC | 192.168.3.3 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 |

Задачи

Часть 1. Создание сети и настройка основных параметров устройства

Часть 2. Настройка EIGRP и проверка подключения

Часть 3. Настройка EIGRP для автоматического объединения

Часть 4. Настройка и распространение статического маршрута по умолчанию

Часть 5. Выполнение точной настройки EIGRP

Настройте параметры использования пропускной способности для EIGRP.

Настройте интервал отправки пакетов приветствия (hello) и таймер удержания для EIGRP.

Общие сведения/сценарий

EIGRP поддерживает расширенный набор функций, которые позволяют вносить изменения, связанные с объединением, распространением маршрута по умолчанию, использованием пропускной способности и показателями.

В этой лабораторной работе вам предстоит настроить автоматическое объединение для EIGRP, настроить распространение маршрута EIGRP и выполнить точную настройку показателей EIGRP.

Примечание. В практических лабораторных работах CCNA используются маршрутизаторы с интегрированными сетевыми сервисами (ISR) Cisco 1941 с операционной системой Cisco IOS версии 15.2(4)M3 (образ universalk9). Допускается использование маршрутизаторов других моделей, а также других версий операционной системы Cisco IOS. В зависимости от модели устройства и версии Cisco IOS доступные команды и результаты их выполнения могут отличаться от тех, которые показаны в лабораторных работах. Правильные идентификаторы интерфейса см. в сводной таблице по интерфейсам маршрутизаторов в конце лабораторной работы.

Примечание. Убедитесь, что предыдущие настройки маршрутизаторов удалены, и на них отсутствуют файлы загрузочной конфигурации. Если вы не уверены, обратитесь к инструктору.

Необходимые ресурсы

3 маршрутизатора (Cisco 1941 с операционной системой Cisco IOS версии 15.2(4)M3 (универсальный образ) или аналогичная модель)

3 ПК (Windows и программа эмуляции терминалов, например Tera Term)

Консольные кабели для настройки устройств Cisco IOS через консольные порты

Кабели Ethernet и последовательные кабели согласно топологии

Создание сети и настройка основных параметров устройства

В части 1 вам предстоит настроить топологию сети и сделать базовую настройку устройств.

Создайте сеть согласно топологии.

Настройте узлы ПК.

Выполните запуск и перезагрузку маршрутизаторов.

Произведите базовую настройку маршрутизаторов.

Отключите DNS-поиск.

Настройте имена устройств в соответствии с топологией.

Назначьте cisco в качестве паролей консоли и VTY.

Назначьте class в качестве пароля доступа к привилегированному режиму EXEC.

Настройте logging synchronous, чтобы сообщения от консоли не могли прерывать ввод команд.

Назначьте IP-адреса всем интерфейсам в соответствии с таблицей адресации.

Примечание. На этот раз НЕ настраивайте интерфейсы обратной петли.

Скопируйте текущую конфигурацию в файл загрузочной конфигурации.

Настройка EIGRP и проверка подключения

В части 2 вам необходимо настроить базовые функции EIGRP для топологии и задать пропускную способность для последовательных интерфейсов.

Примечание. В этой лабораторной работе содержится минимальный набор команд, необходимых для настройки EIGRP. Список требуемых команд приведен в Приложении А. Проверьте свои знания: настройте устройства, не заглядывая в приложение.

Настройте EIGRP.

На маршрутизаторе R1 настройте маршрутизацию EIGRP с номером автономной системы (AS) 1 для всех сетей с прямым подключением. Запишите использованные команды в поле ниже.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Для интерфейса локальной сети маршрутизатора R1 отключите передачу пакетов приветствия (hello) EIGRP. Ниже напишите команду, которую вы использовали.

____________________________________________________________________________________

На маршрутизаторе R1 настройте пропускную способность для интерфейса S0/0/0 равной 1024 Кбит/с, а для интерфейса S0/0/1 равной 64 Кбит/с. Запишите использованные команды в поле ниже. Примечание. Команда bandwidth влияет только на вычисление показателя EIGRP, а не на фактическую пропускную способность последовательного канала связи.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

На маршрутизаторе R2 настройте маршрутизацию EIGRP с идентификатором AS 1 для всех сетей, отключите передачу пакетов приветствия (hello) EIGRP для интерфейса локальной сети и задайте пропускную способность для интерфейса S0/0/0 равной 1024 Кбит/с.

На маршрутизаторе R3 настройте маршрутизацию EIGRP с идентификатором AS 1 для всех сетей, отключите передачу пакетов приветствия (hello) EIGRP для интерфейса локальной сети и задайте пропускную способность для интерфейса S0/0/0 равной 64 Кбит/с.

Проверьте связь.

- Все компьютеры должны успешно отправлять эхо-запросы друг другу. При неудачном выполнении эхо-запросов выполните поиск и устранение неполадок.

- Примечание. Для успешной передачи эхо-запросов может потребоваться отключение межсетевого экрана.

Настройка EIGRP для автоматического объединения

В части 3 вы добавите интерфейсы обратной петли и включите автоматическое объединение EIGRP на маршрутизаторах R1 и R3. Вы также пронаблюдаете за изменениями в таблице маршрутизации R2.

Настройте EIGRP для автоматического объединения.

Введите команду show ip protocols на R1. Как по умолчанию настроено автоматическое объединение в EIGRP?

____________________________________________________________________________________

Настройте loopback-адреса на R1.

Добавьте соответствующие инструкции network для процесса EIGRP на маршрутизаторе R1. Запишите использованные команды в поле ниже.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

На маршрутизаторе R2 выполните команду show ip route eigrp. Как сети loopback представлены в результатах этой команды?

____________________________________________________________________________________

На маршрутизаторе R1 выполните команду auto-summary в рамках процесса EIGRP.

R1(config)# router eigrp 1

R1(config-router)# auto-summary

R1(config-router)#

*Apr 14 01:14:55.463: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 1: Neighbor 192.168.13.2 (Serial0/0/1) is resync: summary configured

*Apr 14 01:14:55.463: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 1: Neighbor 192.168.12.2 (Serial0/0/0) is resync: summary configured

*Apr 14 01:14:55.463: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 1: Neighbor 192.168.13.2 (Serial0/0/1) is resync: summary up, remove components

R1(config-router)#67: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 1: Neighbor 192.168.12.2 (Serial0/0/0) is resync: summary up, remove components

*Apr 14 01:14:55.467: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 1: Neighbor 192.168.12.2 (Serial0/0/0) is resync: summary up, remove components

*Apr 14 01:14:55.467: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 1: Neighbor 192.168.13.2 (Serial0/0/1) is resync: summary up, remove components

Как изменилась таблица маршрутизации на R2?

____________________________________________________________________________________

Повторите подшаги б–д, добавив интерфейсы обратной петли, сети процесса EIGRP и автоматическое объединение на маршрутизаторе R3.

Настройка и распространение статического маршрута по умолчанию

В части 4 вам необходимо настроить статический маршрут по умолчанию на R2 и распространить его на все остальные маршрутизаторы.

Настройте loopback-адрес на R2.

Настройте статический маршрут по умолчанию с выходным интерфейсом Lo1.

R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Lo1

Выполните команду redistribute static в рамках процесса EIGRP, чтобы распространить статический маршрут по умолчанию на другие участвующие маршрутизаторы.

R2(config)# router eigrp 1

R2(config-router)# redistribute static

Используйте команду show ip protocols на маршрутизаторе R2, чтобы проверить, распространился ли этот статический маршрут.

R2# show ip protocols

*** IP Routing is NSF aware ***

<выходные данные опущены>

Routing Protocol is "eigrp 1"

Outgoing update filter list for all interfaces is not set

Incoming update filter list for all interfaces is not set

Default networks flagged in outgoing updates

Default networks accepted from incoming updates

Redistributing: static

EIGRP-IPv4 Protocol for AS(1)

Metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0

NSF-aware route hold timer is 240

Router-ID: 192.168.23.1

Topology : 0 (base)

Active Timer: 3 min

Distance: internal 90 external 170

Maximum path: 4

Maximum hopcount 100

Maximum metric variance 1

Automatic Summarization: disabled

Maximum path: 4

Routing for Networks:

192.168.2.0

192.168.12.0/30

192.168.23.0/30

Passive Interface(s):

GigabitEthernet0/0

Routing Information Sources:

Gateway         Distance      Last Update

192.168.12.1          90      00:13:20

192.168.23.2          90      00:13:20

Distance: internal 90 external 170

На маршрутизаторе R1 выполните команду show ip route eigrp | include 0.0.0.0, чтобы просмотреть инструкции, относящиеся к маршруту по умолчанию. Как статический маршрут по умолчанию представлен в результатах этой команды? Укажите административную дистанцию (AD) распространяемого маршрута.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Подгонка EIGRP

В части 5 вам предстоит настроить процент пропускной способности, который может быть использован интерфейсом для трафика EIGRP, а также изменить интервал приветствия и таймеры удержания для интерфейсов EIGRP.

Настройте параметры использования пропускной способности для EIGRP.

Настройте последовательный канал между маршрутизаторами R1 и R2, чтобы разрешить трафику EIGRP использовать только 75 % пропускной способности канала.

R1(config)# interface s0/0/0

R1(config-if)# ip bandwidth-percent eigrp 1 75

R2(config)# interface s0/0/0

R2(config-if)# ip bandwidth-percent eigrp 1 75

Настройте последовательный канал между маршрутизаторами R1 и R3, чтобы разрешить трафику EIGRP использовать только 40 % пропускной способности канала.

Настройте интервал отправки пакетов приветствия (hello) и таймер удержания для EIGRP.

На маршрутизаторе R2 используйте команду show ip eigrp interfaces detail для просмотра интервала приветствия и таймера задержки для EIGRP.

R2# show ip eigrp interfaces detail

EIGRP-IPv4 Interfaces for AS(1)

Xmit Queue   PeerQ        Mean   Pacing Time   Multicast    Pending

Interface              Peers  Un/Reliable  Un/Reliable  SRTT   Un/Reliable   Flow Timer   Routes

Se0/0/0                  1        0/0       0/0           1       0/15          50           0

Hello-interval is 5, Hold-time is 15

Split-horizon is enabled

Next xmit serial <none>

Packetized sent/expedited: 29/1

Hello's sent/expedited: 390/2

Un/reliable mcasts: 0/0  Un/reliable ucasts: 35/39

Mcast exceptions: 0  CR packets: 0  ACKs suppressed: 0

Retransmissions sent: 0  Out-of-sequence rcvd: 0

Topology-ids on interface - 0

Interface BW percentage is 75

Authentication mode is not set

Se0/0/1                  1        0/0       0/0           1       0/16          50           0

Hello-interval is 5, Hold-time is 15

Split-horizon is enabled

Next xmit serial <none>

Packetized sent/expedited: 34/5

Hello's sent/expedited: 382/2

Un/reliable mcasts: 0/0  Un/reliable ucasts: 31/42

Mcast exceptions: 0  CR packets: 0  ACKs suppressed: 2

Retransmissions sent: 0  Out-of-sequence rcvd: 0

Topology-ids on interface - 0

Authentication mode is not set

Укажите значение таймера приветствия по умолчанию. _________________

Укажите значение таймера удержания по умолчанию. _________________

Для интерфейсов S0/0/0 и S0/0/1 маршрутизатора R1 настройте интервал приветствия равным 60 секунд, а таймер удержания равным 180 секунд, именно в этом порядке.

R1(config)# interface s0/0/0

R1(config-if)# ip hello-interval eigrp 1 60

R1(config-if)# ip hold-time eigrp 1 180

R1(config)# interface s0/0/1

R1(config-if)# ip hello-interval eigrp 1 60

R1(config-if)# ip hold-time eigrp 1 180

Для последовательных интерфейсах маршрутизаторов R2 и R3 настройте интервал приветствия равным 60 секунд, а таймер удержания равным 180 секунд.

Вопросы для повторения

В чем заключаются преимущества объединения маршрутов?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Почему при настройке таймеров EIGRP необходимо настраивать значение времени удержания равным или больше интервала приветствия?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Сводная таблица по интерфейсам маршрутизаторов

| Сводная таблица по интерфейсам маршрутизаторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель маршрутизатора | Интерфейс Ethernet № 1 | Интерфейс Ethernet № 2 | Последовательный интерфейс № 1 | Последовательный интерфейс № 2 |
| 1800 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 1900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2801 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/1/0 (S0/1/0) | Serial 0/1/1 (S0/1/1) |
| 2811 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| Примечание. Чтобы определить конфигурацию маршрутизатора, можно посмотреть на интерфейсы и установить тип маршрутизатора и количество его интерфейсов. Перечислить все варианты конфигураций для каждого класса маршрутизаторов невозможно. Эта таблица содержит идентификаторы для возможных вариантов интерфейсов Ethernet и последовательных интерфейсов на устройстве. Другие типы интерфейсов в таблице не представлены, хотя они могут присутствовать в данном конкретном маршрутизаторе. В качестве примера можно привести интерфейс ISDN BRI. Строка в скобках — это официальное сокращение, которое можно использовать в командах Cisco IOS для обозначения интерфейса. |  |  |  |  |

Приложение А. Команды конфигурации

Маршрутизатор R1

R1(config)# router eigrp 1

R1(config-router)# network 192.168.1.0

R1(config-router)# network 192.168.12.0 0.0.0.3

R1(config-router)# network 192.168.13.0 0.0.0.3

R1(config-router)# network 192.168.11.0 0.0.0.3

R1(config-router)# network 192.168.11.4 0.0.0.3

R1(config-router)# network 192.168.11.8 0.0.0.3

R1(config-router)# network 192.168.11.12 0.0.0.3

R1(config-router)# passive-interface g0/0

R1(config-router)# auto-summary

R1(config)# int s0/0/0

R1(config-if)# bandwidth 1024

R1(config-if)# ip bandwidth-percent eigrp 1 75

R1(config-if)# ip hello-interval eigrp 1 60

R1(config-if)# ip hold-time eigrp 1 180

R1(config-if)# int s0/0/1

R1(config-if)# bandwidth 64

R1(config-if)# ip bandwidth-percent eigrp 1 40

R1(config-if)# ip hello-interval eigrp 1 60

R1(config-if)# ip hold-time eigrp 1 180

- Маршрутизатор М2

R2(config)# router eigrp 1

R2(config-router)# network 192.168.2.0

R2(config-router)# network 192.168.12.0 0.0.0.3

R2(config-router)# network 192.168.23.0 0.0.0.3

R2(config-router)# passive-interface g0/0

R2(config-router)# redistribute static

R2(config)# int s0/0/0

R2(config-if)# bandwidth 1024

R2(config-if)# ip bandwidth-percent eigrp 1 75

R2(config-if)# ip hello-interval eigrp 1 60

R2(config-if)# ip hold-time eigrp 1 180

R2(config-if)# int s0/0/1

R2(config-if)# ip hello-interval eigrp 1 60

R2(config-if)# ip hold-time eigrp 1 180

Маршрутизатор R3

R3(config)# router eigrp 1

R3(config-router)# network 192.168.3.0

R3(config-router)# network 192.168.13.0 0.0.0.3

R3(config-router)# network 192.168.23.0 0.0.0.3

R3(config-router)# network 192.168.33.0 0.0.0.3

R3(config-router)# network 192.168.33.4 0.0.0.3

R3(config-router)# network 192.168.33.8 0.0.0.3

R3(config-router)# network 192.168.33.12 0.0.0.3

R3(config-router)# passive-interface g0/0

R3(config-router)# auto-summary

R3(config)# int s0/0/0

R3(config-if)# bandwidth 64

R3(config-if)# ip bandwidth-percent eigrp 1 40

R3(config-if)# ip hello-interval eigrp 1 60

R3(config-if)# ip hold-time eigrp 1 180

R3(config-if)# int s0/0/1

R3(config-if)# ip hello-interval eigrp 1 60

R3(config-if)# ip hold-time eigrp 1 180