## Первые пинги

Строить linux-сети мы будем вместе с маленьким стартапом Liftmeup, который хочет переделывает обычные лифты в "умные" - со встроенной Алисой, управлением через приложение или голосом. Под это дело наняли трёх разработчиков, тестировщика и девопса-сисадмина - то есть вас. Инфраструктура у компании современная - продуктив и тестовые среды живут в облаке и на виртуалках хостера. В облаках очень многое скрыто от пользователя, но что делать, если провайдер завтра не сможет предоставить нужные мощности? Хорошо бы иметь запасной план, и уметь развернуть нужную инфраструктуру самому.

В этом модуле предлагаем поэкспериментировать в "песочнице": у нас есть виртуальный сервер "где-то в облаке", с которым вы можете поиграться без всякого вреда для коллег, а заодно освежить знания о самых-самых основах компьютерных сетей. Открывайте любимую консоль и устраивайтесь поудобнее!

## Практическое задание

Предлагаем вам выполнить задание. Оно позволит закрепить и углубить знание по теме.
Для выполнения задания можете использовать свой компьютер или хост из лабораторного стенда.

Ход выполнения: 
1. Найти доступный адрес в Аргентине
https://atlas.ripe.net/results/maps/network-coverage/

2. Отправить на него 5 пакетов размером 800 байтов с интервалом в 2 секунды и отображением времени отправки

3. Сделать трассировку до этого адреса, используя mtr. Указать протокол TCP порт 443. Найти, на каком сегменте данные пересекают океан. Через какие регионы проходит путь.

4. С помощью tcpdump снять дамп трафика. Отфильтровать пакеты только до этого адреса, чтобы не попадало ничего лишнего.

5. Повторить трассировку из п.3 и посмотреть на то, что удалось собрать. Обратить внимание на поле TTL в заголовке IP-пакета в запросе. И на то, что и от кого возвращается в ответ.