## Практическое задание

## DHCP

Предлагаем вам выполнить задание. Оно позволит закрепить и углубить знание по теме.
Для выполнения задания можете использовать свой компьютер или хост из лабораторного стенда

Количество сотрудников в офисах растет – очень неудобно прописывать всем устройствам адреса в ручную, поэтому было принято решение использовать протокол DHCP для IPv4 и SLAAC для IPv6

Ход выполнения:

- Настроить DHCP-сервер во всех регионах на интерфейсах ens4

- Проверить получение ip-адресов на pc1 ( ip dchp -d)

- В Москве и Новосибирске у нас имеется локальный сервер, на котором требуется настроить локальную адресацию, используя DHCP.(включите msk-srv01 и nsk-srv01, настроить автоматическое получение адресов через netplan)

- Прописать дополнительные опции для DHCP сервера -  options66(tfpt),  domain prefix.

- Проверить получение опций на серверах msk-srv01 и nsk-srv01

- Зарезервировать получение адресов для серверов msk-srv01 и nsk-srv01

- Запустить tcpdump и посмотреть получаемые и отправляемые сообщения на интерфейсе ens4 по udp67-68

В ответ к заданию необходимо прислать:

- Прислать снимок экрана выполнения команды ip dchp -d на pc1

- Прислать netplan с msk-srv01 и nsk-srv01 после внесение изменений

- Прислать результат выполнения команды cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases c DHCP сервера и клиента

- Прислать снимок экрана с tcpdump