## Практическое задание

Для решения проблемы с петлями в нашей локальной сети было принято решение использовать протокол STP.

Ход выполнения:

- Выбрать один из роутеров.

- Включить использование протокола STP на bridge

- Установить bridge-tools

- Установить root bridge id

- Включить stp на bridge srv01

- Посмотреть за состоянием протокола stp и интерфейсов

- Выключить rt01 и srv01 – соедините их дополнительным интерфейсом (в rt01 это интерфейс ens5, в srv01 – это интерфейс ens4)

- Включить rt01 и srv01

- Добавить ens5 в бридж на rt01 и ens4 в srv01

- Проверить состояние интерфейсов в bridge

- Запустить tcp dump на bridge интерфейсе с опцией -e

В ответ к заданию необходимо прислать:

- netplan с использованием STP

- Вывод brctl с srv01 и rt01, после настройки stp и объединения интерфесов

- Результаты tcpdump