## Практическое задание

Нам требуется выделить отдельный локальный сегмент под определенные задачи, поэтому мы планируем использовать технологию VLAN

Ход выполнения:

- Настроить vlan интерфейсы на bridge на устройствах rt01 и srv01, используя netplan

- Назначить дополнительную адресацию на данный интерфейс

- Проверить связанность по ip4 и ip6 между данными интерфейсами

- Дополнительно настроить DHCP и radvd на VLAN интерфейсе rt01

- Перенастроить на авто получение адресов на VLAN интерфейсе srv01

- Проверить связанность с vlan интерфейса c другими сетями

(Использовать опцию -I  для указания src-address – например ping -I 172.30.1.2 172.30.8.1)

В ответ к заданию необходимо прислать:

- Готовый netplan с vlan и адресацией srv01 и rt01

- Результаты выполнения команды ping внутри vlan интерфейсов с srv01

- Части конфигураций DHCP сервера и RADVD демона для VLAN