## Что такое туннели и как они применяются
Рост продолжается, да какой! Появляются первые филиалы в регионах - хорошо бы объединить все офисы, чтобы разработчики из Новосибирска могли пользоваться лабой в Санкт-Петербурге. А еще коллеги все чаще спрашивают, как подключиться к офисной лабе удаленно, чтобы проводить демонстрации для клиентов.

В этой видеолекции узнаем немного про туннелирование трафика

- Какие задачи решаются туннелированием

- Какие преимущества дают туннели по сравнению с “диким Интернетом”

## GRE и IPIP - настройка туннелей в Linux

В Linux кроме физических интерфейсов, бриджей и вланов есть и туннельные - например, GRE и IPIP.

GRE (Generic Routing Encapsulation, RFC 1701, RFC 1702, RFC 2784, RFC 2890) - это отдельный протокол (с номером 47), работающий поверх IP.

Сам протокол чрезвычайно прост: на исходный IP-пакет навешивается пара заголовков - и всё. Шифрование можно прикрутить отдельно с помощью IPSec - мы об этом поговорим в одном из следующих уроков - контроль целостности - на уровне IP. Поддерживаются keepalive-пакеты, чтобы вовремя понять, что сосед ушёл с радаров (но не в linux, к сожалению).

Через NAT GRE не работает, потому что нет номера порта, и нечего класть в таблицу трансляции.

Поддержки динамических IP нет - на каждой стороне прописывается адрес соседа, и никак иначе.

А что есть? Есть простота настройки, небольшие накладные расходы на сам туннель и возможность связать две сети через Интернет.

IPIP (он же IP in IP или ipencap, RFC 2003) это инкапсуляция одного IP-пакета в другой. Оверхед на размер заголовка немного меньше (не нужен дополнительный GRE-заголовок), плюс мы получаем “родной” для транспортной сети протокол, который не нужно дополнительно парсить. Также можно передавать IPv6 внутри IPv4 и наоборот. Keepalive тут вообще не завезли - придётся выкручиваться самим. В качестве неочевидного бонуса - IPIP-туннели сложнее заблокировать на транзите (случайно или намеренно) по сравнению с GRE.

А про параметр MTU мы подробно поговорим в следующем уроке.

## Практическое задание

Предлагаем вам выполнить задание. Оно позволит закрепить и углубить знание по теме.
Задание необходимо выполнять строго на лабораторном стенде.

Настройка интерфейса

Теперь давайте настроим туннель между роутерами spb-rt01 и msk-rt01:

ip tunnel add gre1 mode gre remote 192.0.2.254 local 198.51.100.254 dev ens3 ttl 255

ip - это уже знакомая нам подсистема iproute2.

Usage: ip tunnel { add | change | del | show | prl | 6rd } [ NAME ]

[ mode { ipip | gre | sit | isatap | vti } ] [ remote ADDR ] [ local ADDR ]

[ [i|o]seq ] [ [i|o]key KEY ] [ [i|o]csum ]

[ prl-default ADDR ] [ prl-nodefault ADDR ] [ prl-delete ADDR ]

[ 6rd-prefix ADDR ] [ 6rd-relay_prefix ADDR ] [ 6rd-reset ]

[ ttl TTL ] [ tos TOS ] [ [no]pmtudisc ] [ dev PHYS_DEV ]

Where: NAME := STRING

ADDR := { IP_ADDRESS | any }

TOS  := { STRING | 00..ff | inherit | inherit/STRING | inherit/00..ff }

TTL  := { 1..255 | inherit }

KEY  := { DOTTED_QUAD | NUMBER }

Как видите, всё довольно просто - режим работы адрес соседа, адрес локальный, и “родительский” интерфейс, с которого будем отправлять пакеты.

Теперь остаётся только повесить адрес и поднять интерфейс:

ip a a 172.30.101.1/30 dev gre1

ip link set gre1 up

Чтобы изменения не исчезли после ребута, нужно поправить конфигурацию netplan:

network:

ethernets:

...

tunnels:

gre1:

mode: gre

local: 198.51.100.254

remote: 192.0.2.254

mtu: 1476

addresses:

- 172.30.101.1/30

routes:

- to: 172.30.0.0/22

via: 172.30.101.2

и сделать netplan apply

Здесь всё тоже самое, что мы сделали руками через ip, но дополнительно добавлены маршруты в удалённую сеть через соседа на другом конце туннеля.

Теперь с нашей машины должен пинговаться как “соседний” туннель адрес, так и сети за ним (если вы всё правильно настроили, разумеется).

Не забудьте добавить разрешающее правило iptables, если он у вас в режиме DROP:

iptables -A INPUT -i ens3 -p gre -j ACCEPT

и сохранить изменения.

Выполните следующие действия на лабораторном стенде:

- Поднимите GRE или IPIP-туннель между роутерами msk-rt01 и spb-rt01.

- Настройте маршрутизацию таким образом, чтобы хост spb-pc2 видел хост msk-srv01 и наоборот

- Для проверки пришлите вывод команды ip -d link show с любого из хостов (spb-rt01 или msk-rt01), а также успешный результат команды ping с хоста msk-srv01 к хосту spb-pc2

## MTU

Напоследок обсудим один коварный момент – размер MTU. В жизни каждого системного/сетевого администратора наступает момент, когда симптомы проблемы таковы: ya.ru, работает пинг, но ни один другой сайт не доступен и Outlook не коннектится.

Дьявол кроется в размере MTU и наличии дополнительных заголовков. Особенно часто эта проблема возникает при настройке различных туннелей и VPN.

MTU – Maximum Transmission Unit. Это максимальный размер блока данных, который может быть передан через интерфейс. Это понятие находится на пересечении L2 и L3 и его интерпретация может различаться для разных вендоров.

Например, типичный размер MTU для физического L3-интерфейса 1500. То есть, грубо говоря, IP-пакет размером 1500 байт будет обработан, а 1501 – отброшен или фрагментирован. Зачастую фрагментация пакетов запрещена, и потому большие пакеты отбрасываются.

Если вы используете туннелирование, размер пакета увеличивается за счёт дополнительных заголовков (GRE, IPSec и т.д.)

Например, для GRE: 24 байта (GRE, Новый IPv4).

Для GRE over IPSec: 56 и более байт (зависит от режима работы и типа шифрования).

Для vxlan: 54 (vxlan (8), udp (8), новый IPv4 (20), оригинальный vlan (4) и ethernet (14)).

На нашей стороне для интерфейсов мы вольны установить какой угодно большой MTU, но следом за нашим роутером идёт роутер провайдера, где, почти наверняка, стоит MTU1500, а значит пакет бОльшего размера будет отброшен.

То есть вы должны учитывать не только свои настройки, но и настройки всех промежуточных узлов. В диком Интернете нормальным считается размер MTU в 1500 байт, всё остальное дропнется.

Для того, чтобы детектировать максимальный MTU между двумя точками, придумали механизм Path MTU Discovery, основанный на ICMP. К сожалению, этот механизм так толком и не взлетел (гореть в аду тем параноикам, кто фильтрует ICMP!), поэтому полагаться на него не стоит, и придётся подбирать работающее значение вручную.

Как посчитать MTU? Самый простой способ - воспользоваться утилитой ping c установленным флагом don’t fragment. Тут есть одна тонкость - по дороге может встретиться роутер, который сначала принудительно снимет с пакета этот бит, а потом разделит пакет на части (т.е. произведёт фрагментацию). К счастью, чаще это встречается в корпоративных сетях, а не в интернете, и (сюрприз!) как раз при использовании различных туннелей.

Если у вас есть хост с прямым доступом в интернет (не через VPN), то картина будет примерно такая:

>  ping -s 1472 -M do ya.ru

PING ya.ru (87.250.250.242) 1472(1500) bytes of data.

1480 bytes from ya.ru (87.250.250.242): icmp_seq=1 ttl=250 time=13.0 ms

1480 bytes from ya.ru (87.250.250.242): icmp_seq=2 ttl=250 time=13.0 ms

1480 bytes from ya.ru (87.250.250.242): icmp_seq=3 ttl=250 time=13.0 ms

^C

--- ya.ru ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms

rtt min/avg/max/mdev = 13.004/13.024/13.041/0.015 ms

>  ping -s 1473 -M do ya.ru

PING ya.ru (87.250.250.242) 1473(1501) bytes of data.

ping: local error: message too long, mtu=1500

ping: local error: message too long, mtu=1500

ping: local error: message too long, mtu=1500

^C

--- ya.ru ping statistics ---

3 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 2046ms

Обратите внимание, что в случае ping размер пакета все системы считают по-разному, включая или не включая те или иные заголовки. Например, Linux к указанному в команде ping размеру добавляет IP (20) + ICMP (8). Флаг don’t fragment в разных системах тоже выставляется по-разному - сверяйтесь с документацией!

Как вы могли видеть в предыдущем уроке, MTU для интерфейса (реального или виртуального) можно назначить принудительно, например через netplan.

Кроме MTU вы можете встретить понятие MSS - Maximum Segment Size. Это примерно про тоже самое, но обычно в контексте TCP-соединений, т.е. при расчёте MSS нужно из размера MTU вычесть ещё размер TCP-заголовка.

Для изменения размера сегмента перед отправкой в туннель для TCP-соединений придуман механизм MSS clamping, который сигнализирует отправляющей стороне, что размер пакета стоит сделать поменьше, при этом всё работает в рамках TCP-сессии, без привлечения, например, ICMP, как в случае с PMTUD. Для UDP такой фокус не пройдёт, приложению придётся обрабатывать такие ситуации самостоятельно. Чтобы установить MSS в linux, достаточно iptables:

iptables -A FORWARD -s 172.30.0.0/22 -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu

iptables -A FORWARD -s 172.30.0.0/22 -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --set-mss 1404

Первая команда попробует всё-таки воспользоваться PMTUD, а если не получилось, второе правило установит минимально-безопасное значение. Поправить MSS можно и через таблицу mangle, но в этом курсе мы её не проходили ;)

Почему же работают пинг и яндекс?

Пакеты ICMP Request и Relpy имеют размер от 32 до 64 байтов, ya.ru возвращает очень мало информации, которая вполне укладывается в допустимый размер 1500 вместе со всеми заголовками.

P.S. С недавних пор сайт ya.ru стал весить больше полутора килобайт. Можете убедиться в этом самостоятельно с помощью утилиты curl.